UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Escola de Engenharia – Departamento de Engenharia Eletrônica –

Automação em Tempo Real – Prof.: Leandro Freitas de Abreu – Turma: TN

Nilson Silvério Ferreira da Cruz Filho – 2020100058

Nayara de Andrade Morais dos Santos – 2025014540

Ricardo Nascimento de Oliveira – 2018099420

PROPOSTA DE ARQUITETURA

Sistema Embarcado para Caminhão Autônomo

- Descrição geral da arquitetura

Contexto e desafios

Objetivo do Projeto: Desenvolver um sistema embarcado simulado em C++ para um caminhão autônomo em mina de ferro a céu aberto, aplicando conceitos de concorrência e comunicação de Automação em Tempo Real (ATR).

Cenário: Mina de ferro, onde caminhões executam um ciclo operacional (carregar, transportar, descarregar, retornar) de forma contínua.

Desafio Principal: Gerenciar tarefas concorrentes (leitura de sensores, controle de navegação, monitoramento de falhas, comunicação de telemetria) com requisitos de sincronização, garantindo a corretude dos dados e a eficiência do sistema.

Estrutura da arquitetura

Para resolver este desafio, a arquitetura é baseada em uma separação de processos que simula com alta fidelidade um cenário de hardware/software embarcado, desacoplado de um backend de gerenciamento, ou seja, o software principal do caminhão (caminhao_embarcado) não depende do software da central de controle (gestao_mina) para operar e realizar suas funções críticas.

O sistema é dividido em três executáveis independentes:

simulador_mina:

Funcionará como o hardware em um processo que simula a física do caminhão (GPS, velocidade). Sua única função é "produzir" dados brutos de sensores.

caminhao_embarcado:

Funcionará como se fosse um software embarcado. Este processo será multithreaded e representa o computador de bordo do caminhão. Ele lê os dados do "hardware" e os comunica para a rede.

gestao_mina:

Figura 1 - Fluxo de dados e arquitetura de componentes do sistema embarcado simulado.

Funcionará como se fosse uma central de controle, um processo de backend e interface que recebe os dados de toda a frota e os exibe para um operador.

Controle de tarefas e fluxo de comunicação

O fluxo de dados e o controle das tarefas desta arquitetura:

Comunicação:

A comunicação entre o simulador_mina (processo A) e o caminhao_embarcado (processo B) é feita via Memória Compartilhada (IPC) POSIX (ipc_shared_memory.cpp).

Para garantir que o simulador não escreva ao mesmo tempo que o caminhão lê (corrompendo dados), o acesso é sincronizado por um Semáforo POSIX Nomeado (sem_open), que atua como um "mutex" entre os dois processos.

Controle de Tarefas Internas (Multithreading):

Dentro do caminhao_embarcado, as tarefas são divididas em threads (definidas em tarefas_caminhao.cpp) que seguem o padrão Produtor-Consumidor:

Thread Produtora: Lê os dados da Memória Compartilhada (IPC) e os "produz" (coloca) em um buffer.

Thread Consumidora: "Consome" (retira) os dados do buffer para enviá-los pela rede.

Thread de Percepção: Atua como uma consumidora de eventos de rede. Ela se inscreve (subscribe) no tópico MQTT  para receber a posição de todos os outros caminhões. Sua função é executar a lógica do "Sistema Anticolisão", comparando sua posição atual com a dos seus pares.

Desacoplamento de Tarefas (Sincronização):

As threads Produtora e Consumidora são desacopladas por um Buffer Circular (BufferCircular.cpp).

Esta estrutura usa std::mutex e std::condition_variable para garantir que as threads "durmam" quando não há trabalho a fazer, resolvendo o desafio da sincronização.

Comunicação em Rede (IoT):

Toda a comunicação de rede é feita pelo protocolo MQTT, gerenciado por um broker central (Eclipse Mosquitto).

- Tecnologias selecionadas

| Categoria | Componente | Tecnologia selecionada |
| --- | --- | --- |
| Linguagem Principal | Programação | C++ |
| Build System | Compilação | GNU Make e GCC (g++) |
| Ambiente de Execução | Contêiner | Docker (para encapsular o Mosquitto e o build) |
| Comunicação Inter-Processos | IPC (Local) | POSIX Shared Memory (shm_open, mmap) |
| Sincronização Inter-Processos | IPC (Local) | POSIX Named Semaphores (sem_open, sem_wait) |
| Concorrência Interna | Threading | Biblioteca Padrão C++ (<thread>, <mutex>, <condition_variable>) |
| Protocolo de Rede (IoT) | Rede | MQTT |
| Servidor / Broker MQTT | Rede | Eclipse Mosquitto |
| Cliente C++ MQTT | Rede | Eclipse Paho MQTT C++ |
| Formato de Serialização | Dados | JSON |
| Biblioteca C++ JSON | Utilitário | JSON for Modern C++ (nlohmann/json) |
| Interface de Usuário | Backend | Node.js (com mqtt.js e ws.js) |
| Interface de Usuário | Frontend | HTML5 / JavaScript + Leaflet.js (Mapa) |

- Justificativa das escolhas

C++ e Padrões POSIX (SHM/Semáforos):  Desempenho e Realismo. C++ é a linguagem padrão para sistemas embarcados. A Memória Compartilhada (SHM) é o método de IPC mais rápido em Linux, simulando perfeitamente a leitura de um sensor de hardware mapeado na memória.

Arquitetura de 3 Processos (Simulador / Embarcado / Gestão): Separação de Responsabilidades (SoC) e Testabilidade. Permite o desenvolvimento e teste independentes. Podemos trocar o simulador_mina por um sensor real sem alterar o caminhao_embarcado.

MQTT e Eclipse Mosquitto: Padrão de Indústria (IoT) e Desacoplamento. MQTT é leve e robusto. Mosquitto é um broker open-source gratuito. O modelo Pub/Sub permite que os caminhões e a gestão operem sem conhecer o IP uns dos outros.

Padrão Produtor-Consumidor (com BufferCircular): Robustez e Eficiência. O buffer "amortece" picos de dados sem perdas. O uso de std::condition_variable minimiza o uso de CPU em espera, o que é vital para sistemas embarcados.

Sistema Anticolisão Descentralizado: Segurança e Tolerância a Falhas. A lógica de colisão reside dentro de cada caminhão. Se a central de gestão (gestao_mina) falhar, o sistema anticolisão entre os caminhões permanecerá funcional.

JSON e Interface (Node.js + Leaflet.js): Flexibilidade, Custo Zero e Rapidez. JSON é universal. Node.js é servirá para fazer a "ponte" de MQTT para WebSockets (para o navegador). Leaflet.js é uma biblioteca de mapa gratuita, permitindo criar um dashboard funcional.